PRUŽNÉ SPOJKY

Pružné spojky s hadovitými pružinami ( Bibi)

pracují s tvarovým stykem. Při zatížení a přetížení se pružina deformuje, návrh spojky proveden tak aby při přetížení pružina dosedla jen na 1/3 plochy zubu.

Používají se pro přenos velkých rázovitých kroutících momentů.

Charakteristika je lineární.

Mazivo – plastické, olej.

Použití – prašné prostředí, válcovací stolice..