Projekt:

Návrh kotoučové spojky

Integrovaná Střední škola technická Mělník

( K učilišti 2566     276 01  Mělník )

Datum :09.09.2009                          Třída :4.MS

Vypracoval: Herrmann Oldřich     Hodnocení: ……..

Obsah:

Zadání a rozměry kotoučové spojky

- Výpočet výpočtového momentu spojky: Mv

- Výpočet zatížení připadající na jeden  šroubu: Fš

- Výpočet průměru šroubu z podmínky na střih

- Výpočet šířky příruby

- Výpočet délky pera

6)Kontrola silového styku lícovaných šroubů

7)Charakteristika kotoučové spojky – graf

8) Obrázek kotoučové spojky

Zadání:

Navrhněte a nakreslete kotoučovou spojku

Kotoučová spojka:  Tvar a rozměry viz výkres:

1) 2009-01kotoučová spojka

Přenášený kroutící moment....................: Mk = 620 N.m.

Ø d (průměr hřídele).............................. : d =  45 mm

Ø D (průměr roztečné kružnice šroubů) : D=120 mm

Počet šroubů................................................: i=  4 lícované šrouby

Pevnost materiálu šroubů.............. ................ :   8.8  (Fo=24 275N)

ST I str.308

Materiál spojky    ......................................... ocel   11500

Pevnost ve střihu..... τds =0,4xRm = 0,4x640= 256  Mpa

Dovolený tlak   ................................................pd =100 Mpa

Výška pera: pomoci tabulky v STI str.403 si z průměru hřídele zvolíme výšku pera ....................................... h =9mm

Použitá literatura Strojnické Tabulky 1 pro školu a praxi (Řasa-Švercl) rok vydání 2004.

1) Výpočet výpočtového momentu spojky:  Mv

Mv=k x Mk                                                                       k.......součinitel bezpečnosti 1,7 – 2

Mv=2 x 620                                              ......volím 2      (ST I str.687)

Mv=1240 Nm = 1240000 Nmm

- Výpočet zatížení připadající na jeden  šroubu: Fš

Fš≡2Mvi×D                                 i...počet šroubů 4

D=120 mm

Fš≡2×12400004×120≡5167N

Zatížení připadající na jeden šroub je   Fš  =  5167N

- Výpočet průměru šroubu z podmínky na střih:

Výpočet střihu:      -     τs=FšS≤τds             τds =256  Mpa

dš≥4×FšΠ×τds

dš≥4×51673,14×256=5,07mm

z ST 1 str. 321  volím lícované šrouby M10 ....4ks

ŠROUB M10 X 32  ČSN 02 1111-8.8

- Výpočet šířky příruby:

(minimální)                   materiál spojky: 11500

pd=100MPa

Fš=5167N

d2= 11mm

pdFid2l                                          l  =   ?

l≥Fid2×pd=516711×100=4,7mm

-z důvodu otlačení spojky volím šířku příruby 10 mm

5)Výpočet délky pera:

- vzorec na výpočet délky pera -Strojnické tabulky I str.402

Ød = 45mm....................................průměr hřídele

Mk=620N.m =620 000N.mm....přenášený kroutící moment

h=9 mm ....................................výška pera

l≥4×MkPd×h×d=4×620000100×9×45=61,23mm

Pera těsná se vyrábějí v normalizovaných délkách dle ČSN (STI.str.404) proto volím délku pera l = 63mm.

Volba pera: -  označení dle ČSN

Pero 14e7 x 9 x 63   ČSN 022562

6)Kontrola silového styku lícovaných šroubů:

-lícované šrouby (8.8) ....utahovací moment – 48,4N.m

... -osová síla  Fo=24 275N

......................Fš=5167N

Ft=Fo×μ     ........Ft=třecí síla

........u-součinitel tření ocel-ocel-0,15÷0,20

volím -0,20 ST I str.52

Ft=24275×0,20=4855N

Bezpečnost:           K=FtFš=48555167=0,94-  nevyhovuje

-M10 x 32 ČSN 02 1111-8.8  nevyhovuje ,    možnost uvolnění matice šroubu -) máme 4 možnosti, jak vyřešit tento problém :

-  1)  Změníme průměr šroubu z M10 (Fo=24275N)8.8 na větší třeba

-   M14   (Fo=48 618N) 8.8

-  2)   Změníme pevnostní třídu materiálu šroubu z 8.8 (M10) na

12.9(M10, Fo=41 724)

-  3)    Změníme počet šroubů Kotoučové spojky z... i=.4 na.... i=6

-  4)  Použijeme pod matice pojistné podložky typu NORD LOCK

Volím změnu pevnostní třídy šroubu z 8.8 na 12.9

Bezpečnost:  K=FtFš=8344,85167=1,61

Běžně požadovaná bezpečnost je K =1,5 ÷ 2   námi dosažená

bezpečnost je   1,61  =) z hlediska bezpečnosti                navržený:

ŠROUB M10 X 32  ČSN 02 1111-12.9   .... vyhovuje

7)Charakteristika kotoučové spojky – graf:

8) Obrázek kotoučové spojky: