Kotoučová spojka ovládaná - EKS

Spojka EKS se stává z hnací části, hnané části a pevného magnetového tělesa. Hnací část tvoří plášť spojky. Pro zlepšení třecích vlastností je v třecí ploše umístěn bezazbestový třecí materiál. V čelní stěně pláště mimo třecí plochu jsou umístěny dva závitové otvory pro demontáž. Hnanou část tvoří kotva s přinýtovanou tvarovanou pružinou. V pružině jsou zhotoveny 3 otvory k uchycení na hnanou část zařízení. Pružina slouží po vypnutí spojky k oddálení kotvové desky od pláště spojky a zajišťuje její polohu ve vypnutém stavu. V pevném magnetovém tělese je zalitá budicí cívka pro ovládání napětí 24 Vss, nebo po dohodě na jiné napětí. Ovládací napětí se přivádí na volné vodiče magnetového tělesa. V přírubě tělesa jsou zhotoveny 4 otvory k uchycení na nepohyblivou část stroje.

Spojka EKS se neseřizuje. Vzduchová mezera mezi pláštěm spojky a kotvou musí být zajištěna konstrukcí navazujících dílců provozního zařízení. Spojka nemá téměř žádný zbytkový moment. Ve vypnutém stavu se neopotřebovává a nehřeje. Může proto běžet neomezenou dobu vypnutá.