Projekt:

Návrh  lamelové  spojky

Integrovaná Střední škola technická Mělník

( K učilišti 2566     276 01  Mělník )

Datum :  10.11.2009                          Třída : 4.MS

Vypracoval: Herrmann Oldřich      Hodnocení: ……..

Lukáš Nývlt

Obsah:

Zadání mokré lamelové spojky

1)Výpočet kroutícího momentu spojky: Mk

2) Výpočet výpočtového momentu spojky: Mv

3)Výpočet (Návrh) průměru hřídele: d

4) Výpočet rozměru lamel: Rs ,Rmin , Rmax

5) Výpočet obvodové síly Fs na středním poloměru Rs

6) Výpočet přítlačné síly: Fp + návrh třecích dvojic                                    lamel a jejich počet.

7)Výpočet velikosti třecí plochy lamel: A

8) Výpočet dovolené přítlačné síly: Fpdov

9) Výpočet skutečného tlaku mezi lamelami: p

10) Výpočet maximální obvodové rychlosti: Vmax

11) Výpočet měrného třecího výkonu: Pt

Zadání:

Navrhněte rozměry mokré lamelové spojky,

která přenáší výkon P=9kw , otáčky

stroje  ( motocykl)  n=40 s-1.

Materiál spojky    ......................................... ocel   11500

Dovolený tlak v krutu  ................................................ τdk =30 Mpa

Součinitel smykového tření......ocel-ocel (za pohybu /mazáno)..0,03-0,09 ........volím 0,05    ST I str.52  -(Pasivní odpory ).

Použitá literatura Strojnické Tabulky 1 pro školu a praxi (Řasa-Švercl) rok vydání 2004.

1)Výpočet kroutícího momentu spojky: Mk

Mk=P2×π×n=90006,28×40=35,8N.m.

2) Výpočet výpočtového momentu spojky: Mv

Mv=k x Mk                                                                       k.......součinitel bezpečnosti

Mv=1,3 x 35,8                                           ......volím 1,3      (ST I str.687)

Mv=46,54 Nm = 46 540 Nmm

3)Výpočet (Návrh) průměru hřídele: d

d≥3Mv0,2×τdk=3465400,2×30=37756=19,8mm

-  volím  Ø d = 22mm

4) Výpočet rozměru lamel: Rs , Rmin , Rmax

- k výpočtu použijeme empirických vztahů.

rozměr lamel: -   Rmin=2×d=44mm          d....průměr hřídele.

Rmax=1,25÷1,8×Rmin        .......volím 1,5

Rmax=1,5×44=66mm

Rs=Rmin+Rmax2=44+662=1102=55mm

Velikost minimálního poloměru spojky-    Rmin=  44 mm

Velikost maximálního poloměru spojky-   Rmax= 66 mm

Velikost středního poloměru spojky-         Rs= 55 mm

5) Výpočet obvodové síly Fs  na středním poloměru Rs

M =F x r – vzorec na výpočet momentu z něho úpravou                      dostaneme vzorec na výpočet obvodové síly.

Fs=Mr=MvRs=46,540,055=846N      Mv....výpočtový moment   spojky

Rs....střední poloměr spojky -

.. ..55 mm = 0,055 m

Obvodová síla Fs= 846 N

6) Výpočet přítlačné síly: Fp + návrh třecích dvojic                                    lamel a jejich počet.

Třecí dvojice :     ocel –ocel

Součinitel  tření:   μ=mazáno=0,05⇒proocel

ST I str. 52

Počet dvojic:   i...  volím ....5

Přítlačná síla:

Fs=i×Fp×μ

Fp=Fsi×μ=8460,05×5=3384N

Přítlačná síla Fp = 3384 N

7) Výpočet velikosti třecí plochy lamel: A

A ...plocha        obvod ....2×π×Rs      b....(Rmax  - Rmin) šířka třecí

plochy.

A=2×π×Rs×b                                         b=(66−44)=22mm

A=2×3,14×55×22=7598,8mm2

Velikost plochy A= 7598,8mm2

8) Výpočet dovolené přítlačné síly: Fpdov

pdov......0,8 MPa –dovolený tlak lamel

Fpdov=A×pdov

Fpdov=7598,8×0,8=6079N

Fp

Navržený počet lamel spojky vyhovuje.

Pokud by   Fpdov ≤ Fp  museli bychom změnit hodnoty spojky:

–i (počet lamel )

–Rozměr lamel (Rs, Rmax, Rmin , d)

-Dovolený tlak mezi lamelami (pdov)

-Součinitel tření  μ

9) Výpočet skutečného tlaku mezi lamelami: p

p=FpA=33847598,8=0,45MPa

p= 0,45MPa < pdov=0,80 MPa –kontrola na tlak vyhovuje.

10) Výpočet maximální obvodové rychlosti:  Vmax

Vmax=2×π×Rmax×n                    Rmax.... 66mm=0,066m

Vmax=2×3,14×0,066×40             n ....... otáčky= 40 s-1

Vmax=16,58ms

Maximální obvodová rychlost Vmax=16,58 ms

11) Výpočet měrného třecího výkonu: Pt

Pt .....Měrný třecí výkon.

Pt dov ......Dovolený měrný třecí výkon -  Pt dov= 1÷3 W/m2

Pt=p×Vmax×μ

Pt=0,45×16,58×0,05=0,37W/m2

Měrný třecí výkon vyhovuje !