Třecí pojistná spojka řetězová typ RK

Pojistné třecí spojky typ RK slouží jako ochrana proti přetížení zařízení při spojení dvou hřídelí. Spojky se skládají z třecího náboje RT a řetězové spojky.

Spojka dovoluje jen minimální paralelní nesouosost.

Pojistné třecí spojky typ RK jsou nenáročné na údržbu.

Výhodou je snadná montáž a demontáž.

Jen u tohoto typu spojky lze po sejmutí řetězu radiálně oddělit montážní celek bez axiálního vyosení!

Pojistné třecí spojky je třeba chránit před oleji a tuky.

Funkčnost spojky je nutné čas od času zkontrolovat.

Použité protikusy musí být na třecích plochách obrobené s max. drsností 6μm