Volba valivého ložiska

Pro jednodušší volbu vhodného typu ložiska vám může pomoci následující srovnání vlastností základních typů valivých ložisek.

Při volbě typu ložiska je potřeba vzít v úvahu především následující skutečnosti:

- velikost a způsob zatížení

- konstrukci uložení a způsob mazání ložiska

- provozní parametry ložiska (otáčky, tepelné poměry, ...)

- požadavky na přesnost

- požadavky na montáž a demontáž

Valivá ložiska jsou obvykle složena ze dvou kroužků, valivých těles a klece. Podle vnitřního uspořádání, tvaru valivých těles a směru sil, které mohou zachycovat, se ložiska rozdělují do několika základních typů.

A- Kuličková ložiska radiální

B – Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

C – Naklápěcí kuličková ložiska

D – Válečková ložiska

E – Jehlová ložiska

F – Kuželíková ložiska

G – Soudečková ložiska

H – Toroidní ložiska

I – Axiální kuličková ložiska

J – Axiální válečková ložiska

K – Axiální soudečková ložiska

L – Axiální kuželíková ložiska

Základní typy a hlavní rozměry valivých ložisek jsou mezinárodně normalizovány.

V rámci každého typu mohou být ložiska vyráběna v různých provedeních, odlišujících se některými vlastnostmi od základní konstrukce. V dalším textu je uvedena stručná charakteristika jednotlivých typů valivých ložisek, srovnání jejich užitných vlastností naleznete v tabulce na konci dokumentu:

#### A. Kuličková ložiska

- nejlevnější a nejběžněji používaný typ ložisek, vyráběna v mnoha provedeních

a rozměrech

- vyznačují se jednoduchou konstrukcí a jsou nerozebíratelná

- provozně odolná a nenáročná na údržbu

- mají relativně dobrou únosnost jak v radiálním, tak i v axiálním směru

- vhodná pro vysoké i velmi vysoké otáčky

- vyžadují souosost čepu a ložiskového tělesa, přípustný úhel naklopení cca. 10'

- dodávají se také jako zakrytá nebo utěsněná

#### B. Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

- mají oběžné dráhy vzájemně posunuty ve směru osy ložiska

- konstruována k zachycování kombinovaných zatížení s relativně velkými axiálními silami (axiální únosnost ložisek stoupá se vzrůstajícím stykovým úhlem)

- jednořadá ložiska umožňují zachytávat axiální síly pouze v jednom směru, montují se proto ve dvojicích proti sobě pokud možno co nejblíže u sebe

- pro zachycení axiálních sil v obou směrech je možné sdružovat ložiska do dvojic nebo použít dvouřadých ložisek (sdružená dvojice ložisek se dodává ve společném balení, ložiska s různých dvojic nejsou vzájemně zaměnitelná)

- mají nižší únosnost než kuželíková ložiska, umožňují však použití i při vyšších otáčkách

- dvouřadá ložiska umožňují zachytávat klopné momenty v axiální rovině, jsou však velmi náročná na souosost a tuhost uložení a nedovolují výkyv hřídele

- dvouřadá ložiska se dodávají také jako zakrytá nebo utěsněná

#### C. Naklápěcí kuličková ložiska

- mají dvě řady kuliček s kulovou oběžnou drahou na vnějším kroužku

- jejich konstrukce umožňuje vzájemné naklopení kroužků (v závislosti na provedení ložiska cca 2-3°)

- jsou vhodná především pro uložení, u kterých dochází k průhybu hřídele nebo odchylkám od souososti

- únosnost těchto ložisek je menší než u rozměrově srovnatelných jednořadých kuličkových ložisek, nejsou vhodná pro zachycení větších axiálních sil

- obvykle se vyrábějí jak s válcovou, tak i kuželovou dírou

- dodávají se také jako utěsněná

#### D. Válečková ložiska

- rozebíratelná ložiska určená především pro přenos velkých radiálních zatížení (v porovnání s rozměrově srovnatelnými kuličkovými ložisky mají až o 60% vyšší únosnost)

- mají vysokou tuhost a jsou proto vhodná pro proměnlivá a rázová zatížení

- větší únosnost má provedení ložisek bez klece (s plným počtem válečků), naproti tomu mohou ložiska s klecí pracovat i při vysokých otáčkách

- ložiska v provedení s vodícími nákružky na vnějším i vnitřním kroužku dovolují zachycovat menší axiální síly. U ostatních provedení nemohou ložiska přenášet žádné axiální zatížení, umožňují však vzájemné axiální posunutí kroužků

- válečková ložiska kladou vysoké nároky na souosost čepu a ložiskového tělesa, přípustný maximální úhel naklopení je 3-4'

- dvouřadá válečková ložiska jsou obvykle vyráběna jak s válcovou, tak i kuželovou dírou

#### E. Jehlová ložiska

- jehlová ložiska jsou v podstatě válečková ložiska se štíhlými a dlouhými válečky (délka válečku je podle ISO nejméně 2,5-násobkem jeho průměru)

- vyznačují se malou stavební výškou, vysokou přesností a tuhostí

- navzdory nízkému průřezu mají velkou radiální únosnost a jsou tedy neobyčejně vhodná pro uložení, kde je prostor radiálně omezený

- používají se hlavně pro nízké otáčky nebo na kývavý pohyb, jsou vhodná i pro proměnlivá a rázová zatížení

- nemohou přenášet žádné axiální zatížení, umožňují však vzájemné axiální posunutí kroužků

- pro zmenšení stavební výšky je možno vypustit jeden nebo oba kroužky, úložné plochy na hřídeli a v tělese pak musí být kaleny a pečlivě obrobeny

- jehlová ložiska kladou vysoké nároky na souosost čepu a ložiskového tělesa, přípustný maximální úhel naklopení je 3-4'

- dodávají se také jako utěsněná

#### F. Kuželíková ložiska

- zpravidla jsou konstruována jako rozebíratelná, na vnitřním a vnějším kroužku mají kuželovou oběžnou dráhu, v níž jsou uspořádané kuželíky

- mají vysokou únosnost a jsou vhodná především k zachycení současně působících velkých radiálních a axiálních sil

- umožňují zachytávat axiální síly pouze v jednom směru, montují se proto ve dvojicích proti sobě pokud možno co nejblíže u sebe

- je-li zatížení pro jedno ložisko příliš vysoké nebo je potřeba zachycovat axiální síly v obou směrech, je možné sdružovat ložiska do dvojic (sdružená dvojice ložisek se dodává ve společném balení, ložiska s různých dvojic nejsou vzájemně zaměnitelná)

- mají vyšší únosnost než kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, jsou však určena pro nižší rychlosti

- úložné plochy pro kuželíková ložiska musí být souosé, přípustný maximální úhel naklopení je 2-4'

#### G. Soudečková ložiska

- mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším kroužku

- jejich konstrukce umožňuje vzájemné naklopení kroužků (v závislosti na provedení ložiska cca 1.5-2.5°)

- mají vysokou únosnost a mohou přenášet velká radiální a současně i axiální zatížení v obou směrech

- jsou vhodná pro velká zatížení při nesouosostech v uložení a při průhybech hřídele

- obvykle se vyrábějí jak s válcovou, tak i kuželovou dírou a jsou nerozebíratelná

- dodávají se také jako utěsněná

#### H. Toroidní ložiska

- jednořadá ložiska s dlouhými, mírně soudkovitými valivými elementy, oběžné dráhy vnitřního i vnějšího kroužku jsou vyduté a symetrické okolo osy procházející středem ložiska

- konstrukce ložisek kombinuje naklápěcí schopnost soudečkového ložiska (přípustný úhel naklopení je cca. 0.5°) se schopností axiálního vyrovnávání typickou pro valivé elementy, vyznačují se také relativně malou stavební výškou

- mají velmi vysokou radiální únosnost a to i tehdy, když ložisko musí kompenzovat nesouosost nebo axiální posunutí

- omezují vibrace v uložení, axiální vibrace hřídele nepřenáší do tělesa

- únosnost ložisek s plným počtem valivých elementů je podstatně větší než u ložiska s klecí

- vyrábějí se jak s válcovou, tak i kuželovou dírou

- dodávají se také jako utěsněná

#### I. Axiální kuličková ložiska

- jsou určena pouze pro přenos axiálních sil, radiální síly nemohou přenášet

- vyrábějí se jako jednosměrná nebo obousměrná pro přenos axiálních sil v jednom resp. obou směrech

- nevhodná pro vyšší rychlosti, mezní otáčky jsou omezeny nepříznivým vlivem odstředivých sil

- ložiska nesmí pracovat odlehčená aby nedocházelo k prokluzování kuliček

- rozebíratelná ložiska, mají jednoduchý tvar a konstrukci

- pro správnou funkci ložiska je nutné zajistit kolmost čelní plochy kroužků k ose hřídele

- pro kompenzaci nerovnoběžnosti opěrné plochy tělesa a hřídele je možné použít ložiska v provedení s kulovou dosedací plochou .

#### J. Axiální válečková ložiska

- jsou určena pro přenos velkých axiálních zatížení v jednom směru, radiální síly nemohou přenášet

- tvoří tuhá uložení a jsou málo citlivá k rázovým zatížením

- použitelná pouze při nižších rychlostech, nesmí pracovat odlehčené aby nedocházelo k prokluzování valivých elementů

- mají jednoduchý tvar a konstrukci, jsou rozebíratelná a vyžadující jen malý prostor v axiálním směru

- pro správnou funkci ložiska je nutné zajistit kolmost čelní plochy kroužků k ose hřídele

- používají se hlavně tam, kde axiální kuličková ložiska nemají dostatečnou únosnost

#### K. Axiální jehlová ložiska

- jsou určena pro přenos velkých axiálních zatížení v jednom směru, radiální síly nemohou přenášet

- tvoří tuhá uložení při minimálních prostorových nárocích a jsou málo citlivá k rázovým zatížením

- použitelná pouze při nižších rychlostech, nesmí pracovat odlehčené aby nedocházelo k prokluzování valivých elementů

- v uložení lze používat klece s jehlami samostatně nebo v kombinaci s kroužky různého provedení (vzhledem k možnosti vytvoření různých kombinací se všechny díly objednávají samostatně)

- pro správnou funkci ložiska je nutné zajistit kolmost čelní plochy kroužků k ose hřídele

- používají se hlavně tam, kde je prostor axiálně omezený

#### L. Axiální soudečková ložiska

- mají velmi vysokou axiální únosnost, mohou přenášet také menší radiální zatížení

- jsou vhodná pro zachycení velkého axiálního zatížení a to i při relativně vyšších rychlostech

- jejich konstrukce umožňuje vyrovnat nesouosost mezi hřídelem a tělesem (dovolené naklopení je v závislosti na provedení ložiska cca 2-3°)

- hřídelový kroužek a klec se soudečky tvoří nerozebíratelný celek

- vzhledem k vnitřnímu uspořádání vyžadují vždy mazání olejem

##### Srovnávací tabulka užitných vlastností valivých ložisek

| Typ ložiska |  | Hodnocení vlastnosti ložiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Kuličková ložiska | jednořadá | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
|  | dvouřadá | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem | jednořadá | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
|  | jednořadá párovaná, dvouřadá | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
|  | se čtyřbodovým stykem | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Naklápěcí kuličková ložiska |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Válečková ložiska | jednořadá-provedení N, NU, NUB | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
|  | jednořadá -provedení NJ,NF,NUP | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|  | dvouřadá | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|  | jednořadá s plným počtem válečků | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | dvouřadá s plným počtem válečků | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jehlová ložiska |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Kuželíková ložiska | samostatná ložiska | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
|  | ložiskový pár | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Soudečková ložiska |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Toroidní ložiska | s klecí | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|  | s plným počtem valivých elementů | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Axiální kuličková ložiska | s rovnou dosedací plochou | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|  | s kulovou dosedací plochou | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Axiální válečková ložiska |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Axiální jehlová ložiska |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Axiální soudečková ložiska |  | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Hodnocení |  | 1 - vynikající 2 - dobré 3 - vyhovující 4 - špatné 5 - nevhodné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

kde:

| A ... čistě radiální zatížení | F ... vysoká přesnost chodu | K ... vyrovnání výrobních nepřesností |
| --- | --- | --- |
| B ... čistě axiální zatížení | G ... vysoká tuhost | L ... axiálně vodící ložiska |
| C ... kombinované zatížení | H ... nízká hlučnost | M ... axiálně volná ložiska |
| D ... momentové zatížení | I ... nízké tření | N ... axiální posun v ložisku |
| E ... vysoké otáčky | J ... vyrovnání nesouososti za provozu |  |

##### Tolerance průměru čepu pro radiální ložiska

| Provozní podmínky | Tolerance pro ložiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kuličková | válečková kuželíková | soudečková toroidní |
| Bodové zatížení vnitřního kroužku |  |  |  |
| Malé a normální zatížení | g6 |  |  |
| Velké a rázové zatížení | h6 |  |  |
| Obvodové zatížení vnitřního kroužku, neurčitý způsob zatížení |  |  |  |
| Malé a proměnné zatížení (P<0.07*C) | j6, k6 | j6, k6 |  |
| Střední a velké zatížení (P>0.07*C) | j5, k5, k6, m5, m6, n6 | k5, k6, m5, m6, n6, p6 | k5, k6, m5, m6, n6, p6, r6, r7 |
| Velmi velké zatížení, rázy (P>0.15*C) |  | n6, r6, p6 | n6, r6, p6 |
| Velká přesnost uložení, malé zatížení | h5, j5, k5 | j5, k5 |  |
| Výhradně axiální zatížení |  |  |  |
|  | j6, js6 | j6, js6 |  |

##### Tolerance průměru děr těles pro radiální ložiska

| Provozní podmínky | Tolerance |
| --- | --- |
| Obvodové zatížení zatížení vnějšího kroužku |  |
| Velmi velké zatížení, rázy (P>0.15*C) | P7 |
| Střední a velké zatížení (P>0.07*C) | N7 |
| Malé a proměnné zatížení (P<0.07*C) | M7 |
| Neurčitý způsob zatížení |  |
| Velké rázové zatížení | M7 |
| Normální a velké zatížení (P>0.07*C) | K7 |
| Malé a normální zatížení (P<0.07*C) | J7 |
| Přesný nebo tichý chod |  |
| Kuličková ložiska | J6 |
| Ostatní ložiska | JS5, K5, K6 |
| Bodové zatížení vnějšího kroužku |  |
| Všechna zatížení (P<0.15*C) | H7, H8 |
| Přívod tepla hřídelem | G7 |

##### Tolerance průměru čepu a děr těles pro axiální ložiska

| Typ ložiska | Tolerance |  |
| --- | --- | --- |
|  | čepu | tělesa |
| Axiální kuličkové, válečkové | j6, h6, h8 | H7, H8, H10 |
| Axiální soudečkové | j6, js6, k6, m6, n6 | H7, K7, M7 |