# Zubová spojka Gear – Flex  typ RDG

Spojky RATHI GEAR – Flex typ RDG jsou dvouzáběrové zubové spojky pro přenos velkých kroutících momentů.

Tyto standardní dvouzáběrové spojky zachycují jak úhlovou, tak paralelní nesouosost nebo jejich kombinaci a také házení konce hřídele bez toho, že by se přilehlá ložiska spojovaných hřídelů znatelně zatěžovala axiálními silami.

Zubové spojky RATHI řady RGD jsou konstruovány tak, aby přenesly statickou nesouosost 1 ½° na jeden záběr ozubení. Doporučená provozní nesouosost je omezena na ¾° na jeden záběr ozubení.

Tyto spojky jsou ideální pro standardní aplikace na ventilátorech, mostových jeřábech, zařízeních válcoven, papíren apod. Konstrukce s použitím klasických šroubů umožňuje použití buď otevřeného nebo nástrčného klíče, což je preferováno ve většině průmyslových aplikací.

V případě speciálního požadavku se dá také vytvořit mnoho konstrukčních návrhů. Např. spojku s mezikusem, s brzdovým bubnem, se střižným kolíkem apod

MATERIÁL:  náboj spojky je vyroben z očkované šedé litiny, případně z

uhlíkové  oceli, pouzdro je vyrobeno z uhlíkové oceli.